# 特种材料熔铸技术中试平台

采

购

需

求

调

查

问

卷

二 零 二 五 年 八 月

特种材料熔铸技术中试平台采购需求调查

- 一、项目背景

致各潜在供应商（厂家）：

三方诚信招标有限公司受武汉科技大学委托，由我司开展项目建设前期需求调查工作。特种材料熔铸技术中试平台项目现面向社会公开开展项目需求调查。项目总采购预算约为2370万元，请自愿参与调查的各潜在供应商（厂家），根据本公告所列需求及要求，提供相关产品资料。为保证供应商提供内容的真实性、可靠性、准确性，建议供应商（厂家）按照要求提供相关证明材料。

二、采购内容

| 序号 | 标的名称 | 是否 进口 | 数量（单位） | 简述主要要求 | 简述环境要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双坩埚真空熔铸炉 | 否 | 1台 | 容量：100公斤（单坩埚），双坩埚设计可同时处理两种材料。温度范围：最高可达1800°C，适合多种高熔点金属。真空度：极限真空度为10-2至10-4Pa(根据实际需求）确保熔炼环境纯净。功率：大约400KW。冷却系统：配备水冷系统，确保设备长时间稳定运行。坩埚材质：石墨或陶瓷，耐高温、耐腐蚀。控制系统：采用PLC或计算机控制，具备温度、真空度、功率等参数的实时监控与调节。安全保护：具备过温、过流、水压不足等安全保护功能。 | - 1.温度：20-30℃； - 2.湿度：≤60% RH； - 3.防磁：低磁场干扰环境； - 4.抗震：无强振动（≤0.1g）； - 5.防尘：IP54 以上；6.荷载：≥1.5 吨/m²。 |
| 2 | 真空精密定向凝固炉 | 否 | 1台 | 容量：25公斤（以钢计）。温度范围：最高可达1800°C以上，适合高熔点材料的定向凝固。真空度：极限真空度为6.7x10-3Pa，确保材料在纯净环境中凝固。冷却系统：配备高效水冷系统，确保设备长时间稳定运行。定向凝固速率：可精确控制凝固速率，通常在0.1-10 mm/min范围内。控制系统：采用PLC或计算机控制，具备温度、真空度、冷却速率等参数的实时监控与调节。安全保护：具备过温、过流、水压不足等安全保护功能。 | - 1.温度：20-28℃； - 2.湿度：≤50% RH； - 3.防磁：远离强磁场； - 4.抗震：独立防震地基； - 5.防尘：百级洁净度； - 6.荷载：≥2 吨/m²。 |
| 3 | 双熔体卧式/立式离心熔铸炉 | 否 | 1台 | 容量：25公斤（单坩埚），双坩埚设计可同时处理两种材料。温度范围：最高可达1800°C以上，适合多种高熔点金属。真空度：极限真空度通常为10-2至10-4 Pa(根据实际需求），确保熔炼和铸造环境纯净。离心转速：可调节转速范围，通常在0-1500 rpm，满足不同铸件需求。加热功率：功率约200KW。冷却系统：配备水冷系统，确保设备长时间稳定运行。坩埚材质：石墨或陶瓷，耐高温、耐腐蚀。模具类型：支持多种模具材质和形状，适应不同铸件需求。控制系统：采用PLC或计算机控制，具备温度、真空度、离心转速等参数的实时监控与调节。安全保护：具备过温、过流、水压不足等安全保护功能。 | - 1.温度：15-35℃； - 2.湿度：≤65% RH； - 3.防磁：常规防磁； 4.抗震：高频振动隔离（≥3Hz）； 5.防尘：IP55；6.荷载：立式≥3 吨/m²。 |
| 4 | 高精密多功能真空熔铸实验炉 | 否 | 1台 | 容量：50公斤（以钢计）。温度范围：最高可达1500°C以上，适合铜合金、铝合金等材料的熔炼。真空度：极限真空度为10^-3至10^-5 Pa，确保熔炼和铸造环境纯净。连铸速度：可调节连铸速度，通常在0.1-10 m/min范围内，满足不同铸坯需求。加热功率：功率约160KW。冷却系统：配备水冷系统，确保设备长时间稳定运行。坩埚材质：石墨或陶瓷，耐高温、耐腐蚀。铸坯尺寸：根据工艺需求，可生产不同直径或截面的铸坯。控制系统：采用PLC或计算机控制，具备温度、真空度、连铸速度等参数的实时监控与调节。安全保护：具备过温、过流、水压不足等安全保护功能。 | - 1.温度：恒温 25±2℃； - 2.湿度：≤40% RH； - 3.防磁：屏蔽电磁干扰； - 4.抗震：超低振动（≤0.05g）；5.防尘：千级无尘； 6.荷载：≥2.5 吨/m²。 |
| 5 | 50公斤水冷铜坩埚悬浮熔炼炉 | 否 | 1台 | 熔炼容量：50KG（以钢计）。真空度：极限真空度为6.7x10-3Pa工作温度：最高2400°C电源功率：功率约600KW。冷却系统：配备水冷系统，确保设备长时间稳定运行。控制系统：PLC或计算机控制，支持自动化操作和数据记录。安全保护：具备过温、过流、水压不足等安全保护功能。 | - 1.温度：冷却水温 ≤25℃； - 2.湿度：≤55% RH； - 3.防磁：强磁场防护； - 4.抗震：稳定地基（无共振）；5.防尘：IP53； - 6.荷载：≥1.2 吨/m²。 |
| 6 | 200吨连续震荡热压烧结炉 | 否 | 1台 | 连续震荡热压烧结炉是一种用于材料烧结的设备，结合了热压和震荡技术，主要用于高性能陶瓷、金属粉末、复合材料等的烧结成型。其功能主要包括：在高温高压下促进材料致密化，减少孔隙，提升材料密度和机械性能，通过机械震荡促进颗粒重排，减少内部应力，进一步提升致密性和均匀性。精确调控烧结温度，确保材料性能稳定。可调节压力，适应不同材料的烧结需求。可在真空或惰性气体环境中操作配备自动化系统，实现工艺参数的精确控制和监测。 | - 1.温度：环境温度 ≤40℃； - 2.湿度：≤70% RH； - 3.防磁：常规防磁； - 4.抗震：抗震地基（≥5Hz）； - 5.防尘：IP50； - 6.荷载：≥300 吨/m²（局部承重）。 |
| 7 | 真空高温热处理炉 | 否 | 1台 | 真空高温热处理炉是一种在真空或可控气氛环境下进行高温热处理的设备，广泛应用于金属、陶瓷、复合材料等材料的热处理工艺。提供高温环境满足材料工艺需求。加热均匀，确保材料性能一致。采用先进的温控系统，实现精确的温度控制和均匀加热。可编程控温，满足复杂工艺曲线需求配备快速冷却或缓冷功能，满足不同材料的冷却速率要求。 | - 1.温度：20-35℃； - 2.湿度：≤60% RH； - 3.防磁：无特殊要求； - 4.抗震：低频振动控制； - 5.防尘：IP52；6.荷载：≥2 吨/m²。 |
| 8 | 极端环境微观结构晶体学综合分析系统 | 是 | 1台 | 可在极低温和应变等多场耦合的极端环境下，对材料的微观结构和晶体学特性进行分析，能实现对材料微观结构的动态实时监测，如测定材料的晶体结构、晶格参数、晶粒尺寸、相组成、应力应变状态等，帮助研究人员了解材料在极端条件下的微观变化规律。 | - 1.温度：恒温 20-25℃（SEM本体）； - 2.低温拉伸台冷却：液氮/循环；3.水冷（水温≤15℃）； - 4.湿度：≤40% RH； - 5.防磁：低磁场环境（避免电子束干扰）； - 6.抗震：超低振动（≤0.02g）；7.防尘：千级无尘环境； - 8.荷载：≥1 吨/m²（SEM主机）。 |

- 三、采购需求调查咨询内容 (就以下服务提出意见或建议)

(一) 相关产业发展情况

(供应商针对本次采购项目提供目前发展现状情况，可附相关佐 证材料)

(二) 市场供给及供应情况

(供应商针对本次采购项目提供目前市场情况，如有可附相关佐 证材料)

(三) 同类采购项目历史成交信息 (含历史成交价格)

(供应商应针对本次采购项目提供公司2020年日至今同类采购项目历史成交信息，如有应列表并附上相关合同或中标或成交结果公告链接等材料 。 )

(四) 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购 情况

(供应商应针对本次采购项目备品备件相关耗材等后续情况提 供相关佐证材料)

(五) 其他相关情况

1、供应商结合需求情况，对本项目提出的合理化建议；       2、针对本次项目，供应商提出的内容不得出现政府采购负面清 单中的内容 。                                              3、供应商可根据企业自身实力就单一类别或多个类别内容提供 相关调查反馈意见资料 。

（六）潜在供应商报价表，详见附件2《需求问卷调查表（二）》

- 四、需求调查反馈意见报告 (格式)

(一) 封面

关于特种材料熔铸技术中试平台项目

采购需求调查资料

项目名称：特种材料熔铸技术中试平台项目

供应商名称：                        (加盖公章)

日      期：      年      月      日

(二) 需求调查反馈对象主体简介

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 | 年 月 日 |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 市场主体类型（请在对应框内打R）： | £事业法人 £企业法人 £自然人 £其他组织 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |

后附相关证明材料：如企业营业执照副本复印件等

- (三)对于采购需求调查咨询内容的反馈情况

- 调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。

1、相关产业发展情况

1.产品技术说明

包括但不限于现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等:

2.资质情况

包括但不限于可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.产品标准和规范

涉及的相关标准和规范：如国家、行业、地方、企业标准规范等

2、市场供给及供应情况

1.市场竞争程度

包括但不限于高、中、低端产品的竞争情况、技术差异及市场占有率说明：

2.履约能力、售后服务能力

- 3、同类采购项目历史（2020年至今）成交信息 (含历史成交价格)

1、同类项目列表信息（参考格式）

| 项目名称 | 采购人 | 中标金额 | 中标人 | 采购日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、后附合同或中标或成交结果公告链接等材料（若有）

4、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况

- 1、运行维护主要内容

- 2、升级更新主要内容

- 3、备品备件耗材

3.1、易损易耗件 序号; 易损易耗件; 生产商/产地; 型号; 规格; 单价（元）. 1; 如无，则填写“无”. 2. 3. 3.2、主要零配件 序号; 零配件名称; 生产商/产地; 型号; 规格; 单价（元）. 1; 如无，则填写“无”. 2. 3.

5、其他相关情况（包括但不限于：服务内容、服务人数、产品质量、付款条件等。）

(自拟格式)

- 6、潜在供应商报价表，详见附件2《需求问卷调查表（二）》

特别说明：1、资料递交：请参与需求调查的潜在供应商（厂家）将《需求调查反馈意见报告》按顺序整合成一个word文件及PDF文件（其中PDF文件应加盖单位公章），文件名按“供应商（厂家）名称+项目名称＋需求调查反馈意见报告”命名并发送至邮箱：448043604@qq.com。

2、资料递交截止日期：2025年8月20日17:00。逾期或者未按照要求递交资料，不予受理。

3、联系方式：戴卓，联系电话：17754426704

4、供应商（厂家）可以对以上采购内容中任一货物提供反馈信息或全部货物提供反馈信息。